MANUAL DO USUÁRIO

Atenção!

Nunca coloque primeiro o adaptador “H” na tomada fêmea do cordão de ligação.

INSTALAÇÃO EM TOMADA 220V

Meu equipamento é 110V, e quero ligá-lo  na rede elétrica de 220V.

1. Fixe o adaptador “H” com o parafuso, na tomada vermelha (220V) do

autotransformador.

2. Ligue seu equipamento na tomada preta (110V) do autotransformador.

3. Ligue a tomada fêmea do cordão de ligação fornecido, no adaptador “H”.

4. Ligue o plug macho do cordão de ligação na rede elétrica.

INSTALAÇÃO EM TOMADA 110V

Meu equipamento é 220V, e quero ligá-lo na rede elétrica de 110V.

1. Fixe o adaptador “H” com o parafuso, na tomada preta (110V) do

autotransformador.

2. Ligue seu equipamento na tomada vermelha (220V) do autotransformador.

3. Ligue a tomada fêmea do cordão de ligação fornecido, no adaptador “H”.

4. Ligue o plug macho do cordão de ligação na rede elétrica.

RECOMENDAÇÕES

1. Antes de ligar o autotransformador, verificar se:

a) O autotransformador está corretamente dimensionado (ver a tabela de aplicações);

b) A tensão de sua rede elétrica é a mesma do autotransformador.

c) Se ocorreram danos ao autotransformador durante o transporte.

2. Este autotransformador não pode ser utilizado em locais úmidos, isentos de poeira, agentes corrosivos, gases, vibrações (risco de vida) e mantendo no mínimo 5 cm de distância de paredes ou objetos;

3.Para sua segurança, depois de escolher a tensão desejada, fixe o acessório “H” com

um parafuso, que é fornecido junto com o kit, na tomada que está localizada no autotransformador;

4. Certifique-se de que a potência do autotransformador seja maior que a potência do equipamento a ser ligado(considerar 30% como margem de segurança).

5. A tomada vermelha é sempre 220V.

__NUNCA USE UM APARELHO COM POTÊNCIA MAIOR QUE A DO AUTOTRANSFORMADOR

__AO USAR DOIS APARELHOS AO MESMO TEMPO, CERTIFIQUE-SE QUE A SOMA

DAS POTÊNCIAS NÃO SEJA MAIOR QUE A DO AUTOTRANSFORMADOR;

__CONSULTE SEMPRE A TABELA DE APLICAÇÕES.

OBS:QUALQUER DÚVIDA NA INSTALAÇÃO DO AUTOTRANSFORMADOR, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM PROFISSIONAL DA ÁREA.

CONSERVAÇÃO E MANUSEIO

...Não manusear o autotransformador pelos cabos de ligação.

...A movimentação do parelho deve ser suave para evitar causar danos ao mesmo.

...Se o autotransformador não for instalado imediatamente, deve ser armazenado em local seco, sem vibrações e com temperatura uniforme.

...Para limpeza do autotransformador use somente flanela seca, sem uso de outros produtos.

PRECAUÇÕES

...Recomenda-se que a instalação e inspeção seja feita por pessoal qualificado.

...Para evitar risco de acidentes, antes de energizar o aparelho,  certifique-se de que o aterramento seja feito de acordo com as normas.

...Evitar que crianças ou animais domésticos tenham contato com o aparelho.

...Assegure-se que o aparelho esteja totalmente desligado da energia antes de manuseá-lo.

CERTIFICADO DE GARANTIA DO AUTOTRANSFORMADOR

**Garantimos este produto pelo período de 3 meses a partir da data especificada na Nota

Fiscal da compra.

**Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito que eventualmente

apresentar defeito de fabricação dentro do prazo estipulado e que for entregue devidamente acompanhada da Nota Fiscal ou fotocópia da mesma.

**Será automaticamente considerado fora de garantia o autotransformador que apresentar

defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso

fortuito de queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água, etc e outros agentes da

natureza.

**As partes externas do autotransformador (acabamento, pintura e cordão bipolar, etc.) não têm garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto.

**Caso ocorra violação de sua parte interna por pessoa não autorizada pelo fabricante,

haverá a conseqüente perda da garantia.