CARREGADOR DE BATERIA  J.O

ATENÇÃO!

ESTE APARELHO É INDICADO PARA BATERIAS ATÉ  70 AH.

Leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho!

Se as regras não forem seguidas, riscos e danos não serão de responsabilidade do fabricante.

Introdução:

Obrigado por adquirir o Carregador de Baterias J.O.

Este carregador foi desenvolvido para carregar baterias automotivas ATÉ 70Ah.

Características:

-Carregador lento.

-Tensão de entrada 110/220V com chave p/ seleção.

-Tensão de saída 12V conectado na bateria.

- Fusível de proteção contra inversão ou curto entre as garras( Acompanha um reserva).

- Proteção térmica acima de 90C°.

Instruções de Segurança:

*Não exponha o Carregador de Baterias à raios solares ou chuva, use somente ambientes cobertos e arejados.

*O local de operação do equipamento deve ser limpo, longe de fontes de poeira , pó de ferro, produtos inflamáveis,gases, explosivos, etc...

*Retire o fio de alimentação da tomada antes de conectar ou desconectar os grampos de carga da bateria.

*Em hipótese alguma utilize o carregador dentro de um carro ou dentro da capota de motor.

*Não cubra o equipamento enquanto ele estiver em uso, isso pode causar superaquecimento.

*Não utilize este equipamento para carregar baterias que não sejam carregáveis.      *Permita que somente pessoas adultas devidamente qualificadas operem este equipamento.

*Nunca modifique o equipamento ou trabalhe com peças faltantes, adaptadas ou não originais.

*Nunca utilize o equipamento para nenhum outro fim que não seja aquele especificado neste manual, sob riscos de acidentes ou danos ao equipamento.

*A substituição do fusível deverá ser feita com o equipamento totalmente desligado da rede elétrica e também da bateria.

Instruções de Uso:

- Carregar uma bateria por vez.

- Examine sua bateria e localize os polos referentes ao positivo (+) e o negativo (-).

- Instale as garras de seu carregador obedecendo esta ordem. GARRA VERMELHA: Instale no polo positivo (+) da bateria. GARRA PRETA: Instale no polo negativo (-) da bateria.

- Verifique e selecione a voltagem da rede elétrica ( 110/220V ) e conecte o plug de alimentação na rede elétrica.

Verificando o tempo de carga:

O tempo máximo para que a bateria esteja em ponto de uso, se obtém dividindo o valor da capacidade nominal da bateria (Ah) pela corrente media do carregador que e de 10A.

Ou seja: Tempo = AH / 10. O resultado é o tempo médio (em horas) que a bateria, completamente descarregada, levará para obter  a tensão para uso.

Se parar de funcionar:

*Verifique a entrada de rede elétrica

*Observe se as garras estão bem fixas nos polos da bateria

*Retire o fusível e observe se não está queimado, caso esteja substitua pelo reserva que o acompanha.

*Caso não resolver entre em contato com o vendedor.

DICA: Se o aparelho estiver corretamente ligado e não alterar a temperatura (aquecer) após 15 a 20 minutos de uso em sua parte metálica externa, ele não está funcionando. Siga as orientações anteriores.

Importante:

..Nunca conecte duas (2) baterias por vez

..Se o aparelho atingir temperatura acima de 90C°, o protetor térmico interrompe a recarga, aguarde, a temperatura baixará e o aparelho voltará a funcionar normalmente sem necessidade de algum procedimento manual.

..Não deixe o aparelho carregando a noite toda.

Garantia:

Este produto tem garantia de fábrica de três (3) meses a partir da data da compra.

A garantia cobre defeitos de fabricação.

Danos por uso incorreto não serão cobertos pela garantia.

PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO RESPEITE AS INSTRUÇÕES ACIMA