Pistola de Solda  J.O  12V

ATENÇÃO!

ESTE APARELHO É INDICADO PARA PEQUENOS TRABALHOS E CURTOS PERÍODOS DE USO.

Leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho!

Se as regras não forem seguidas, riscos e danos não serão de responsabilidade do fabricante.

Instruções de Uso:

Para ligar a PISTOLA DE SOLDA conecte a garra vermelha no positivo e a preta no negativo em bateria de 12 volts, aperte o interruptor por aproximados 10 segundos para começar a solda;após atingir a temperatura ideal solte o interruptor, repetindo o procedimento para manter a temperatura para soldar.

Quando conectada na bateria a Pistola possui corrente negativa em sua ponteira, portanto nunca tente soldar fios com corrente positiva, por isso se desejar utilizá-la na mesma bateria do veiculo desconecte os cabos do veiculo para conectar a PISTOLA DE SOLDA.

Inspeção de Funcionamento:

Quando conectada na bateria e apertado o interruptor a ponteira aquece, se não aquecer verifique se o fio que sai das garras não esteja rompido dentro da capa ou se a bateria está carregada.

Quando o fusível queima ao encostar em algum fio é porque o mesmo possui corrente positiva, substitua por outro de 15A, e desconecte da bateria o cabo positivo do veiculo para o funcionamento correto do aparelho.

Recomendações:

Evite condições perigosas, locais úmidos ou chuva não são seguros para o trabalho.

Não use o aparelho próximo de produtos inflamáveis, gases, explosivos, etc...

Verifique se o aparelho é adequado para o trabalho, não use para outras finalidades.

Nunca tente usar aparelhos pequenos para trabalhos que requerem ferramentas de grande porte.

Esta PISTOLA DE SOLDA é indicada para pequenos trabalhos e por curtos períodos de uso, não use em excesso ou force a ferramenta, deixe o aparelho fazer o trabalho conforme sua capacidade de fabricação.

Pistola de Solda  J.O  12V

ATENÇÃO!

ESTE APARELHO É INDICADO PARA PEQUENOS TRABALHOS E CURTOS PERÍODOS DE USO.

Leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho!

Se as regras não forem seguidas, riscos e danos não serão de responsabilidade do fabricante.

Instruções de Uso:

Para ligar a PISTOLA DE SOLDA conecte a garra vermelha no positivo e a preta no negativo em bateria de 12 volts, aperte o interruptor por aproximados 10 segundos para começar a solda;após atingir a temperatura ideal solte o interruptor, repetindo o procedimento para manter a temperatura para soldar.

Quando conectada na bateria a Pistola possui corrente negativa em sua ponteira, portanto nunca tente soldar fios com corrente positiva, por isso se desejar utilizá-la na mesma bateria do veiculo desconecte os cabos do veiculo para conectar a PISTOLA DE SOLDA.

Inspeção de Funcionamento:

Quando conectada na bateria e apertado o interruptor a ponteira aquece, se não aquecer verifique se o fio que sai das garras não esteja rompido dentro da capa ou se a bateria está carregada.

Quando o fusível queima ao encostar em algum fio é porque o mesmo possui corrente positiva, substitua por outro de 15A, e desconecte da bateria o cabo positivo do veiculo para o funcionamento correto do aparelho.

Recomendações:

Evite condições perigosas, locais úmidos ou chuva não são seguros para o trabalho.

Não use o aparelho próximo de produtos inflamáveis, gases, explosivos, etc...

Verifique se o aparelho é adequado para o trabalho, não use para outras finalidades.

Nunca tente usar aparelhos pequenos para trabalhos que requerem ferramentas de grande porte.

Esta PISTOLA DE SOLDA é indicada para pequenos trabalhos e por curtos períodos de uso, não use em excesso ou force a ferramenta, deixe o aparelho fazer o trabalho conforme sua capacidade de fabricação.