CARREGADOR DE BATERIA  J.O

ATENÇÃO!

Leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho!

Se as regras não forem seguidas, riscos e danos não serão de responsabilidade do fabricante.

Introdução:

Obrigado por adquirir o Carregador de Baterias J.O.

Este carregador foi desenvolvido para carregar baterias automotivas em 12V.

Características:

-Carregador lento e rápido /auxiliar de partida.

-Tensão de entrada 110/220V com chave p/ seleção.

-Tensão de saída 12V conectado na bateria.

- Fusível de proteção na entrada de energia.

-Chave de segurança contra curto entre garras ou ligação inversa nos polos da bateria.

- Proteção térmica acima de 90C°.

Instruções de Segurança:

*Não exponha o Carregador de Baterias à raios solares ou chuva, use somente ambientes cobertos e arejados.

*O local de operação do equipamento deve ser limpo, longe de fontes de poeira , pó de ferro, produtos inflamáveis, gases, explosivos, etc...

*Retire o fio de alimentação da tomada antes de conectar ou desconectar os grampos de carga da bateria.

*Em hipótese alguma utilize o carregador dentro de um carro ou dentro da capota de motor.

*Não cubra o equipamento enquanto ele estiver em uso, isso pode causar superaquecimento.

*Não utilize este equipamento para carregar baterias que não sejam carregáveis.      *Permita que somente pessoas adultas devidamente qualificadas operem este equipamento.

*Nunca modifique o equipamento ou trabalhe com peças faltantes, adaptadas ou não originais.

*Nunca utilize o equipamento para nenhum outro fim que não seja aquele especificado neste manual, sob riscos de acidentes ou danos ao equipamento.

*A substituição do fusível deverá ser feita com o equipamento totalmente desligado da rede elétrica e também da bateria.

Instruções de Uso:

- Examine sua bateria e localize os polos referentes ao positivo (+) e o negativo (-).

- Instale as garras de seu carregador obedecendo esta ordem. GARRA VERMELHA: Instale no polo positivo (+) da bateria. GARRA PRETA: Instale no polo negativo (-) da bateria.

- Verifique e selecione a voltagem da rede elétrica ( 110/220V ) e conecte o plug de alimentação na rede elétrica.

Verificando o tempo de carga:

O tempo máximo para que a bateria esteja em ponto de uso, se obtém dividindo o valor da capacidade nominal da bateria (Ah) pela corrente media do carregador que neste modelo é de 50A.

Ou seja: Tempo = AH / 50. O resultado é o tempo médio (em horas) que a bateria, completamente descarregada, levará para obter  a tensão para uso.

Auxiliar de Partida:

Para utilizar o aparelho como auxiliar de partida proceda:

..Deixe o aparelho ligado e conectado na posição “rápido” por 5 MINUTOS, depois dê a partida  na ignição do motor.

..Caso não obtenha resultado repita o procedimento.

Se parar de funcionar:

*Verifique a entrada de rede elétrica

*Observe se as garras estão bem fixas nos polos da bateria

*Retire o fusível e observe se não está queimado, caso esteja substitua  por um de 15A

*Caso não resolver entre em contato com o vendedor.

Importante:

..Se o aparelho atingir temperatura acima de 90C°, o protetor térmico interrompe a recarga, aguarde, a temperatura baixará e o aparelho voltará a funcionar normalmente sem necessidade de algum procedimento manual.

..Não deixe o aparelho carregando a noite toda.

Garantia:

Este produto tem garantia de fábrica de três (3) meses a partir da data da compra.

A garantia cobre defeitos de fabricação.

Danos por uso incorreto não serão cobertos pela garantia.

PARA MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO RESPEITE AS INSTRUÇÕES ACIMA